| typ | wydajność | próżnia | ciśnienie tłoczenia | ciśnienie różnicowe | uszczelnienie wału | materiały wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vectra SX | 25 - 260 m3/h | do 33 mbar abs | do 2,3 bar abs | do 1,5 bar | mechaniczne pojedyncze | żeliwo, rotor stal nierdzewna, korpus pokryty wewnątrz stalą nierdzewną |
| 2BV5 | 160 - 580 m3/h | do 33 mbar abs | do 2,3 bar abs | do 1,3 bar | mechaniczne pojedyncze | żeliwo/brąz, stal nierdzewna |
| 2BV6 | 160 - 580 m3/h | do 33 mbar abs | do 2,2 bar abs | do 1,3 bar | mechaniczne pojedyncze lub podwójne przepłukiwane | żeliwo, stal nierdzewna AISI 316 |
| 2BV2/7 | 25 - 145 m3/h | do 33 mbar abs | do 2,2 bar abs | do 1,3 bar | mechaniczne pojedyncze | żeliwo/brąz, stal nierdzewna |
| 2BM5 | 75 - 440 m3/h | do 33 mbar abs | do 2,3 bar abs | do 1,3 bar | brak - sprzęgło magnetyczne | żeliwo/brąz, stal nierdzewna |
| 2BE1 (małe) | 100 - 3000 m3/h | do 33 mbar abs | do 3,5 bar abs | do 2,6 bar | sznurowe lub mechaniczne (pojedyncze lub podwójne) | żeliwo, stal nierdzewna i kombinacje tych materiałów |
| 2BM1 | 125 - 1400 m3/h | do 33 mbar abs | do 2,5 bar abs | do 1,5 bar | brak - sprzęgło magnetyczne | żeliwo, stal nierdzewna |
| Vectra GL | 195 - 1400 m3/h | do 67 mbar abs | do 2 bar abs | do 1 bar | mechaniczne pojedyncze | żeliwo sferoidalne |
| Vectra XL | 195 - 8900 m3/h | do 33 mbar abs | do 3 bar abs | do 2 bar | sznurowe, mechaniczne (pojedyncze lub podwójne) lub kartridżowe | żeliwo sferoidalne, stal nierdzewna |
| SC | 220 - 5400 m3/h | do 100 mbar abs | do 2,5 bar abs | do 1,5 bar | sznurowe lub mechaniczne (pojedyncze lub podwójne) | żeliwo, stal nierdzewna |
| CL (ECO-FLO) | 240 - 16500 m3/h | do 100 mbar abs | do 2,5 bar abs | do 1,5 bar | sznurowe lub mechaniczne (pojedyncze lub podwójne) | żeliwo, stal nierdzewna |
| 2BE1 (duże) | 2000 - 21000 m3/h | do 33 mbar abs | do 2,1 bar abs | do 1,1 bar | sznurowe lub mechaniczne (pojedyncze lub podwójne) | żeliwo, stal nierdzewna i kombinacje tych materiałów |
| 2BE4 | 2000 - 32200 m3/h | do 160 mbar abs | do 2,5 bar abs | do 1,5 bar | sznurowe lub mechaniczne (pojedyncze lub podwójne) | żeliwo, stal nierdzewna i kombinacje tych materiałów |
| 904 | 5000 - 22000 m3/h | do 120 mbar abs | do 2,5 bar abs | do 1,5 bar | sznurowe lub mechaniczne (pojedyncze lub podwójne) | żeliwo |
| 905 | 5000 - 22000 m3/h | do 120 mbar abs | do 2,5 bar abs | do 1,5 bar | sznurowe lub mechaniczne (pojedyncze lub podwójne) | stal nierdzewna AISI 316L |
| P2620 | 24000 - 38000 m3/h | do 160 mbar abs | do 2,5 bar abs | do 1,5 bar | sznurowe lub mechaniczne (pojedyncze lub podwójne) | żeliwo |
| TC/TCM | 170 - 3650 m3/h | do 28 mbar abs |  |  | sznurowe, mechaniczne (pojedyncze lub podwójne) lub kartridżowe | żeliwo, żeliwo sferoidalne, stal nierdzewna |
| AT | 680 - 4750 m3/h | do 28 mbar abs |  |  | sznurowe | żeliwo |
| 2BK | 85 - 4100 m3/h | 0,8 - 4 bar abs | do 8 bar abs | do 5 bar | mechaniczne (pojedyncze lub podwójne) | stal nierdzewna |
| 2BG | 20 - 1700 m3/h |  | do 14 bar abs | do 13 bar | mechaniczne (pojedyncze lub podwójne) | stal nierdzewna, żeliwo |
| Vectra XM-150 (API) | 800 - 2000 m3/h |  | do 4,7 bar abs |  | API 682 | stal nierdzewna AISI 316 |
| 2BQ | 6000 - 11000 m3/h |  | do 3,8 bar abs | do 2,8 bar | sznurowe, mechaniczne (pojedyncze lub podwójne) | żeliwo sferoidalne, stal nierdzewna |
| NAM/NASM | 100 - 6200 m3/h |  | do 6 bar abs | do 5 bar | mechaniczne (pojedyncze lub podwójne) lub kartridżowe | stal nierdzewna, inne materiały na życzenie |
| NAB | 70 - 4750 m3/h |  | do 15 bar abs | do 14 bar | mechaniczne (pojedyncze lub podwójne) lub kartridżowe | stal nierdzewna, inne materiały na życzenie |
| HP4-9 | 200 - 4300 m3/h |  | do 8,5 bar abs | do 7,5 bar | mechaniczne (pojedyncze lub podwójne) | stal nierdzewna |
| 1250 | 160 - 765 m3/h | 0,8 - 4 bar abs | do 8,5 bar abs | do 5 bar | sznurowe, mechaniczne (pojedyncze lub podwójne) | stal nierdzewna |